Densification et extension des espaces urbanisés

OBJECTIF

Classer l’évolution des espaces urbanisés entre densification et extension entre les millésimes 2010/2011 et 2017/2018.

POSTES DE LA NOMENCLATURE OCS GE CONCERNÉS

Définition : on parle de densification lorsque le nouveau bâtiment se situe à l’intérieur de l’enveloppe urbain ; on parle d’extension lorsque le nouveau bâtiment est situé hors de l’enveloppe urbaine. Ici, l’enveloppe urbaine est représentée par les espaces artificialisés (cf. définition dans l’indicateur 1) Identification des évolutions des espaces urbanisés : - Polygones qui correspondent aux nouveaux bâtiments, puis classement en 2 catégories : - Densification : polygones précédents situés à l’intérieur des espaces urbanisés de 2010/2011 - Extension : polygones précédents situés à l’extérieur des espaces urbanisés 2010/2011 Ce qui est pris en compte dans cet indicateur : - Tous les nouveaux bâtiments en 2017/2018 Ce qui n’est pas pris en compte dans cet indicateur : - …

MÉTHODE EMPLOYÉE POUR LE CALCUL

Sélection des polygones : - Tous les polygones qui ont une couverture zone bâtie en 2017/2018 et une couverture autre que zone bâtie en 2010/2011 Calcul des statistiques : pour les évolutions, superficie cumulée : - des nouveaux espaces urbanisés en fonction du critère densification et extension

RÉSULTAT

Résultats pour la région Bourgogne-Franche-Comté (déclinables localement) : - superficies en km², - proportion en % par rapport à l’ensemble des espaces urbanisés des millésimes 2010/2011. Exemple de résultats sur 20% de la Nièvre (chiffres non définitifs Surface totale; 127 488 Ha. Surface urbanisée; 2011; 8 345 Ha. 2017; 8 469 Ha. Evolution de l'espace urbanisé; en densification; 30,15 Ha. en extension; 15,96 Ha.